Załącznik nr I do OPZ

# Wykaz bezpiecznych materiałów i substancji

# Materiały i substancje uznane za bezpieczne/szkodliwe dla zbiorów muzealnych

Wykaz materiałów i substancji powszechnie uznanych za bezpieczne / niebezpieczne w użyciu dotyczy wyposażenia w meble, urządzenia, regały przesuwne i panele na obrazy pomieszczeń objętych zakresem niniejszego opracowania. Dostawcy wyposażenia powinni zapoznać się z niniejszą listą i zaoferować wyposażenie, które nie będzie zawierało materiałów i substancji zabronionych. Lista została przygotowana na podstawie załączników B i C do opracowania Environmental Conditions for Exhibiting Library and Archival Materials, wydanego przez National Information Standards Organization.

## Wykaz materiałów i substancji uznanych za bezpieczne dla zbiorów muzealnych:

- Kleje i taśmy klejące

  - Wybrane kleje akrylowe (np. Acryloid F-10, B-72 I B82, Rhoplex AC-33 i AC 234)

  - Przeźroczyste taśmy klejące akrylowe ta nośnikach poliestrowych (Scotch Brand Tape #415 firmy 3M)

  - Taśmy bezkwasowe papierowe i płócienne typu Filmoplast firmy Neschen

  - Akrylowy klej kontaktowy

  - Niektóre dwuskładnikowe kleje epoksydowe (np. Epo Tek 301-2, Hxtal NYL1)

  - Niektóre emulsje pochodne polioctanu winylu (PVA) (np. Jade No. 403)

  - Niektóre kleje na bazie kopolimeru octanu winylowego i etylenu (EVA) (np. Beva 371)

  - Wybrane kleje termoplastyczne

  - Kleje glutynowe (zwierzęce)

  - Klej ze skrobii ryżowej i pszenicznej

  - Metyloceluloza

- Pianki

  - Polietylenowe (PE) (np. Ethafoam®, PolyPlank®, Polyfoam®)

  - Sieciowane polietyleny PEX (np. Plastazote®, Volara®)

  - Spieniony i sprasowany polistyren (Styropian)

  - Kopolimer etylenu i octanu winylu (pianka EVA) (np. Wabo®Evazote; Volara®)

  - Polipropylen (np. Microfoam®)

  - Silikonowe

- Różne

  - Szkło

  - Ceramika

  - Uszczelki z neutralnego silikonu

  - Uszczelki gumowe (nie zawierające siarki jako środka wulkanizującego)

  - Metale nie generujące korozji galwanicznej (inne mogą być zagrożeniem dla zbiorów metalowych)

  - Pisak bezkwasowy z niezmywalnym atramentem (np. Pigma Pens®)

  - Farby, lakiery i bejce

- Niska emisja lotnych związków organicznych, średni poziom bariery :

  - Emulsje akrylowe (do wewnętrznych i zewnętrznych części)

  - Farba paroizolacyjna butadienowo-styrenowa

  - Akrylowo-uretanowe (w pełni polimeryzowany uretan)

  - Winylowo akrylowe lub akrylowe modyfikowane

  - Epoksydowe lub uretanowe (dwuskładnikowe)

- Wysoka emisja lotnych związków organicznych:

  - Farby proszkowe (dla metali i stopów)

- Niski poziom bariery:

  - Szelak (niebielony)

  - Barwniki rozpuszczalne w alkoholu lub wodzie

- Płyty z tworzywa sztucznego lub z pianki

  - Płyty z tworzyw sztucznych o strukturze plastra miodu (np. Coroplast®, CorX®, Hi-Core®, PolyFlute®, Kortek®)

  - Płyta polistyrenowa o papierowych frontach (np. ArtCor®, Fome-Cor®)

  - Płyta styrenowa powlekana styrenem (ArtCor®)

  - Płyta polietylenowa z aluminiowymi okładzinami (np. Dibond®)

- Tworzywa sztuczne

  - Polietylen(PE)

  - Polipropylen (PP)

  - Politereaftalan etylenu(Poliester) (PET)

  - Polistyren (PS)

  - Modyfikowany polistyren : Kopolimer akrylonitrylowo-butadienowo
-styrenowy (Polimer ABS)

  - Polistyren wysokoudarowy (HIPS)

  - Poliwęglan (np. Makrolon®)

  - Politetrafluoroetylen (PTFE) (Teflon™)

  - Politeraftalan etylenu (PET) (np. Mylar®)

  - Akryl (np. Acrylite® SDP ,Pleksi)

- Polimery zalecane

  - Termopolimer akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy (ABS)

  - Nierozpuszczalne poliamidy (Nylon™)

  - Poliwęglan (PC)

  - Polietylen (PE)

  - Politereaftalan etylenu(Poliester) (PET)

  - Polimetakrylan metylu (szkło akrylowe) (PMMA)

  - Polipropylen (PP)

  - Polistyren (PS)

  - Politetrafluoroetylen (Teflon™)

- Polimery dopuszczalne w szczególnych przypadkach

  - Octan celulozy (niektóre zawierają ftalany i uwalniają kwas octowy)

  - Polichlorek winylidienu (PVDC) (stabilny polimer zawierający wysoko nieprzepuszczalną błonę)

  - Poliuretan estrowy (stabilniejszy spośród dwóch rodzajów poliuretanów, ale przebarwia zbiory muzealne gdy wchodzi w bezpośredni kontakt z nimi)

  - Silikon (Silikon stosowany do uszczelniania nie powinien wchodzić w bezpośredni kontakt ze zbiorami. Należy wybrać uszczelniacz o odczynie neutralnym lub nawet alkalicznym)

- Tworzywa

Najlepsza bariera: Aluminiowa folia (np. Marvelseal®, Marvelguard®)

Dobre bariery:

- Politereftalan etylenu (PET) (np. Mylar®)

- Polietylen (PE)

- Akryl (Acrylite®SDP , Pleksi)

- Poliwęglan ( np. Cryolon SDP, Lexan™, Tuffak®)

- Folia pęcherzykowa (np. Aircap®; Astro-bubble®; Bubble pack®; PolyCap)

- Politetrafluoroetylen (PTFE) (np. Teflon™)

- Silikon

- Tkaniny

- Poliester: tkany, wykonany w technologii spunbond

- Nylon: tkany i wykonany w technologii spunbond

- Akryl

- Łączniki na rzep (Velcro®)

- Niebielony muślin

- Bawełna

- Len

- Polyester- tkane i filcowane – mieszanka poliestru i bawełny

- Jedwab

- Len

- Konopia

- Włókno wiskozowe

- Materiały muszą być dobrze wypłukane, testowane pod względem wytrzymałości na płowienie barwników

- Bawełna tkana

- Tworzywo sztuczne PMMA (szkło akrylowe)

- Filc akrylowy nie zabarwiający

- Poliestrowe :

- Reemay

- Decron

- Polartec

- Terylene

- Gore-Tex

- Przewody i rurki

  - Nylon monofilamentowy (np.żyłka wędkarska)

  - Poliester monofilamentowy (np.żyłka wędkarska)

  - Polietylenowy drut powlekany tworzywem sztucznym

  - Rury polietylenowe lub silikonowe

  - Politetrafluoroetylen (PTFE) (np. Teflon)

  - Szklane rurki

- Drewno

  - Drewno wysezonowane, wysokiej jakości tylko z drzew liściastych

  - zabezpieczone bezpieczną powłoką

  - kantówka sosonowa

- Papiery i tektury

  - Bezkwasowa bibuła

  - Papier o jakości archiwalnej (np. papier Permalife)

  - Bezkwasowa tektura do passe-partout

  - Bezkwasowa tektura falista

  - Bezkwasowa tektura aktowa (np. Perma/Dur)

  - Bezkwasowa płyta papierowa o strukturze plastra miodu

## Wykaz materiałów i substancji uznanych za szkodliwe dla zbiorów muzealnych:

- Kleje i taśmy klejące

  - Większość epoksydów

  - Polisiarczki

  - Większość polioctanów winylu (PVA) w postaci stałej i emulsyjnej

  - Nitroceluloza

  - Cementy naturalne i syntetyczne (większość klejów kontaktowych)

- Różne

  - Nitroceluloza

  - Piasek, ziemia i kamyki (kontakt z solą)

  - Kwaśny silikon, klejący i uszczelniający

- Farby, lakiery i bejce

Wysoka emisja lotnych związków organicznych :

  - Farby na bazie oleju

  - Farby alkidowe

  - Lakiery poliuretanowe modyfikowane olejami

  - Epoksydowe i uretanowe (jednokomponentowe)

  - Farby chlorokauczukowe

  - Polichlorek winylu (PVC) (do metali i stopów)

- Płyty z tworzywa sztucznego lub pianki

  - Laminowana pianka polistyrenowa obustronnie nasączona żywicą

- mocznikowo-formaldehydową (Gatorfoam®)

  - Pianka poliuretanowa

  - Pianka z polichlorku winylu (PVC) (np. Sintra®)

  - Wyroby z tworzywa sztucznego

  - Produkty zawierające związki chloru

  - Chlorokauczuki

  - Gumy zawierające siarkę jako środek wulkanizujący

- Polimery

  - Wulkanizowana guma (zawiera siarkę)

  - Nitroceluloza

  - Polioctan winylu(PVAC)

  - Polichloropren (Neoprene®)

  - Polichlorek winylu (?)

  - Poliuretan eterowy

  - Żywice mocznikowo-formaldehydowe

- Powłoki z tworzyw

  - Polichlorek winylu

  - Gumy zawierające siarkę jako środek wulkanizujący

  - Chlorokauczuk

  - Nitroceluloza

  - Octan celulozy

- Tekstylia

  - Wełna (powoduje matowienie eksponatów wykonanych ze srebra)

  - Tkaniny z podwyższoną ognioodpornością (obecność disodufosforanu i in.)

  - Tekstylia trwale sprasowane (obecność żywicy mocznikowo
-formaldehydowej)

  - Wykładzina/ dywan (kumuluje kurz i sprzyja rozwojowi insektów/bakterii/grzybów)

  - Wykładzina na gumowej podkładce

- Przewody i rurki

  - Przewody z polichlorku winylu (PVC) (np. Tygon®)

  - Gumowe węże zawierające siarkowe środki wulkanizujące

  - Polichrolopren (kauczuk chloroprenowy) (np. Neoprene®)

- Drewno

  - Świeżo ścięte

  - Niesezonowane

  - Sękate

  - Niektóre o kwaśnych właściwościach (dębina, iglaste)

- Płyty drewnopochodne

  - Sklejka wnętrzarska

  - Płyta wiórowa

  - Płyta OSB (kompozytowa)

  - Pyta paździerzowa

  - Płyty MDF (jak Masonite)

  - Płyty HDF nasycone olejem (jak tempered Masonite)

  - Płyta pilśniowa

- Ograniczniki

  - Gumowe

- Papiery i tektury

  - Papier gazetowy

  - Papier typu Kraft (siarczanowy)

  - Tektura

  - Papier pergaminowy satynowany

  - Papier pakowy

Opracowane na podstawie:

- Strona internetowa National Information Standards Organization [dostęp: 13.01.2021]

- Environmental Conditions for Exhibiting Library and Archival Materials.pdf [dostęp 12.01.2021]

- Zarządzanie zbiorami [dostęp 12.01.2021].

- Materials Testing - MediaWiki [dostęp 21.10.2024].

- Conservation care of objects and collections [dostęp 12.01.2021].

- Seria szkolenia NIMOZ [dostęp 12.01.2021].

- Ochrona zbiorów, muzeów i zabytków - NIM [dostęp 21.10.2024].

- https://nimoz.pl/dzialalnosc/wydawnictwa/seria-biblioteka-nimoz [dostęp 12.01.2021].

- Seria Ochrona Zbiorów - NIM [dostęp 21.10.2024].

- Zasady eksponowania obiektów archiwalnych: wytyczne International Council on Archives, red. Agata Lipińska, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2008.

- International Symposium on the Testing of Materials for Storage and Display of Cultural Heritage | The Metropolitan Museum of Art [dostęp 21.10.2024].

- Selecting Materials for Storage and Display | Conservation Center for Art & Historic Artifacts [dostęp 21.10.2024].

- https://www.conservationwiki. com/wiki/Oddy_Tests:_Materials_Databases [dostęp 21.10.2024].

- Canada Conservation Institute. html [dostęp 21.10.2024].